Многофункциональный рабочий стол

Исходные инструкции

WX051

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При использовании этого продукта следует всегда соблюдать правила техники безопасности. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к получению травмы.

Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием продукта. Сохраните данные инструкции для справки.

1. Поддерживайте чистоту и хорошую освещенность рабочего места.

- Загроможденные пространства и верстаки способствуют получению травм.

2. Убедитесь, что отсутствуют препятствия для перемещения движущихся частей.

3. Убедитесь, что инструмент Pegasus стабильно установлен на твердой ровной поверхности.

4. Не подпускайте посторонних к месту работы.

- Не позволяйте другим людям, особенно детям, не вовлеченным в работу, прикасаться к инструменту и приближаться к рабочей зоне.

5. Избегайте нарушения равновесия инструмента. При отрезании большой заготовки с одного конца оставшаяся ее часть может быть достаточно тяжелой, чтобы опрокинуть Pegasus. Всегда проверяйте, хорошо ли поддерживается заготовка.

6. Убедитесь, что фиксаторы стола надежно закреплены, а ножки полностью выдвинуты, при этом лоток для инструментов должен быть выровнен относительно поверхности перед началом работы с Pegasus.

7. Инструмент должен использоваться только по прямому назначению. Любое использование, отличное от указанного в этих инструкциях, будет считаться неправильным.

Производитель не несет ответственность за любые повреждения или травмы, полученные при неправильном использовании инструмента.

8. Никогда не вставайте на этот инструмент.

9. Одевайтесь соответствующим образом.

- Не надевайте свободную одежду или украшения: их может затянуть в движущиеся части.

- При работе на открытом воздухе рекомендуется надевать нескользящую обувь.

- Закрепите длинные волосы или наденьте головной убор.

10. Используйте средства индивидуальной защиты.

- Используйте защитные очки.

- Используйте маску для лица или респиратор при выполнении работ, создающих или вовлекающих пыль.

11. Сохраните все предостережения и инструкции для дальнейшего использования. Регулярно сверяйтесь с ними и используйте их для обучения работе с Pegasus. При сдаче Pegasus во временное пользование обязательно также передавайте инструкцию по эксплуатации инструмента для предотвращения неправильного использования и получения травм.

12. Запрещается использовать инструменты в условиях повышенной влажности и вблизи воды. Влажные условия препятствуют надлежащему давлению зажима и захвату заготовки.

13. Перед использованием проверяйте, что заготовка надежно зажата и переключатель фиксатора находится в правильном положении.

14. Проверяйте инструмент на предмет отсутствия повреждений деталей. Перед использованием инструмента его необходимо тщательно проверить, чтобы убедиться в его правильной работе по назначению.

15. Когда инструмент не используется, его следует хранить в сухом, закрытом месте, недоступном для детей и не умеющих им пользоваться лиц.

16. Обслуживание инструмента Pegasus должен выполнять квалифицированный сервисный персонал.

17. Предостережение.

- Использование каких-либо принадлежностей или приспособлений, кроме рекомендованных в настоящей инструкции по эксплуатации, может создать угрозу получения травм.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  | Предостережение. Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать инструкцию по эксплуатации. |
| --- | --- |
|  | Предостережение |
|  | Точки защемления |

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ

A. Быстродействующие зажимы (2 шт.)

B. Зажимные колодки (4 шт.)

| До щелчка |  | Чтобы использовать Pegasus в качестве верстака, полностью раздвиньте ножки и потяните поверхность стола вверх, пока фиксаторы не защелкнутся. (Рис. 1). ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что стол находится в горизонтальном положении и оба фиксатора на одной стороне надежно зафиксированы в верхнем отверстии. |
| --- | --- | --- |
|  | Нажать |  |
|  | Совместите быстродействующие зажимы с пазом и полностью вставьте их. Возьмитесь за ручку быстродействующих зажимов и вставьте ее в паз, как показано на рисунке. Как только зажимы располагаются в нужном месте, отпустите ручку. (Рис. 2-4) |  |
|  | Вставьте зажимные колодки в нужные отверстия на рабочем столе. (Рис. 5) ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что колодки установлены в направлении задней зажимной губки, как показано на рисунке. |  |

При работе используйте зажимные колодки и два быстродействующих зажима для различных вариантов зажима заготовки. (Рис. 6-9)

|  | Быстродействующие зажимы могут использоваться по отдельности, если это необходимо. (Рис. 10) |
| --- | --- |

Для хранения используйте углубления и лоток для инструментов. (Рис. 11)

При необходимости разветвители питания могут быть прикреплены с помощью стяжек (стяжки и разветвители не входят в комплект поставки). (Рис. 12)

При необходимости, несколько рабочих столов могут быть соединены друг с другом боковыми или торцевыми сторонами при помощи специальных соединительных элементов. (Рис. 13-14)

|  | Чтобы использовать Pegasus в качестве козел, полностью раскройте ножки, пока лоток для инструментов не станет горизонтально. Он совместим с зажимными козлами производства нашей компании (не входят в комплект поставки). (Рис. 15) |
| --- | --- |
| Нажать |  |

Чтобы сложить Pegasus для хранения:

• Нажмите на оба фиксатора и сложите рабочий стол. (Рис. 16)

• Поднимите лоток для инструментов в центр, чтобы ножки сложились. (Рис. 17)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Держите пальцы подальше от движущихся стыков, чтобы избежать защемления.

|  | Чтобы безопасно перемещать Pegasus, перевозите его только в сложенном виде, держите рабочий стол вертикально и прижатым близко к телу. (Рис. 18) |
| --- | --- |